Windows 2008 Server NPS網路原則與存取服務(Radius Server)研究與教學

Writer by 門神JanusLin

Date:2010/11/4

之前寫了一篇Windows 2003 Server的IAS網際網路驗證服務內含Radius Server之後

繼續處理Windows 2008 Server的Radius Server

但是…..

發現Microsoft超愛改名字的

在Windows 2008 Server已經不叫做IAS

或者應該是說NPS包含IAS又包含Radius Server了

我看考MCSE的人又得重新驗證了 ^^

研究的原因是因為很多設備都有支援Radius Server

比如Vigor的User Profile Mode

不管是Lan端或是Wireless端的IEEE 802.1x上網驗證都可以透過他來做

或是VPN的驗證

或是Switch的IEEE 802.1x的驗證都是有Support Radius Server的驗證方式的

比如台灣端架一台Radius Server

那麼不管公司在那一個地方

散佈在全球也沒有關係

通通在台灣控管就可以了

或是社區寬頻

比如您管理幾十棟或是幾百棟的社區大樓

驗證Server一台一台架設也挺累人的

如果用一台Radius Server就能搞定

就很簡單了

還有安全性的部份

Radius Server也可以在Site to Site的VPN內部跑

安全性很高的

但是網路上找到很多的 for Linux的研究

而Windows的Radius Server設定部份比較少

找的到的大部份像文言文一樣艱深難懂

所以小弟花的一點時間研究他一下

我們還是以Vigor 2920的User Profile為示範的範例

第一步先將Vigor 2920改為User-Base Mode

指定User Profile的Index 3的帳號janus為Radius Server認證的帳號

設定認證的Radius Server IP和Shared Secret

再來就是關鍵的Windows 2008 Server的NPS網路原則與存取服務(Radius Server)的設定了

角色要有NPS網路原則與存取服務

開一個帳號在撥入選項要允許存取

或是透過NPS網路原則控制存取也可以

在NPS要新增一個RADIUS用戶端

在NPS的原則

網路原則那邊要新增一個原則

設定的內容如下

這個地方大概就是重點了

服務類型要選Autheniticate Only

NAS-IPv4位址要指定192.168.1.1

EAP全部都要勾選

User存取的Log

OK這樣就設定好Windows 2008 Server的NPS伺服器角色了

OK我們在Vigor 2920的後端打開Browser

他會先跳出安全性警告

這是告訴User我們跟Vigor 2920中間的驗證是有經過加密的

不會被旁人擷取

輸入我們在Radius Server上面的帳號跟Password

通過驗證

他就會跳出指定的網頁

還有Login的資訊

這樣Windows 2008 Server的NPS的Radius Server就可以Work了

如果對此產品有其他問題

歡迎洽詢本公司各區服務處