Windows 2003 Server IAS網際網路驗證服務伺服器(Radius Server)研究與教學

Writer by 門神JanusLin

Date:2010/11/2

研究的原因是因為很多設備都有支援Radius Server

比如Vigor的User Profile Mode

不管是Lan端或是Wireless端的IEEE 802.1x上網驗證都可以透過他來做

或是VPN的驗證

或是Switch的IEEE 802.1x的驗證都是有Support Radius Server的驗證方式的

比如台灣端架一台Radius Server

那麼不管公司在那一個地方

散佈在全球也沒有關係

通通在台灣控管就可以了

或是社區寬頻

比如您管理幾十棟或是幾百棟的社區大樓

驗證Server一台一台架設也挺累人的

如果用一台Radius Server就能搞定

就很簡單了

還有安全性的部份

Radius Server也可以在Site to Site的VPN內部跑

安全性很高的

但是網路上找到很多的 for Linux的研究

而Windows的Radius Server設定部份比較少

找的到的大部份像文言文一樣艱深難懂

所以小弟花的一點時間研究他一下

Windows Server的Radius Server稱之為IAS service網際網路驗證服務

安裝是藏在控制台新增/移除程式Windows元件Networking Services

安裝好之後我們在

開始程式集系統管理工具網際網路驗證服務

這就是IAS Service Radius Server的控制選項

像我們以Vigor 2920的User ProFile Mode設定方式

IAS Server要指定Client端

在RADIUS用戶端新增一個戶端

給他一個好記的名字:Vigor2920n

他的位址(IP或DNS):192.168.254.42

用戶端廠商:RADIUS Standard

共用密碼跟確認共用密碼我們是輸入vigor

在遠端存取原則那邊我們要新增新的存取原則

然後在AD的使用者和電腦那邊的撥入原則要打開允許遠端存取

Vigor的User Profiles需要的是
NAS-IP-Address
Service-Type
還有驗證方式要加選

然後在Vigor 2920那邊設定好User Profile mode即可

這樣Radius Server就可以Work了

如果對此產品有其他問題

歡迎洽詢本公司各區服務處